Návrh řešení sadových úprav

Logistický areál Březhrad

Jan Losík

prosinec 2008

…………………………………………

V Olomouci 16. 12. 2008

# Úvod

Tento materiál se zabývá návrhem obecných doporučení pro detailní projekt sadových úprav, který bude součástí projektové dokumentace plánovaného záměru „Logistický areál Březhrad“. Dokument byl vypracován na základě objednávky č. 682/04/08 firmy EMPLA, spol. s r. o.,  Hradec Králové Králové. Hlavním cílem je nastínit vhodný charakter budoucích úprav nezastavěných ploch, které by zaručily alespoň částečnou kompenzaci za zlikvidované porosty a poskytly vhodné náhradní prostory pro faunu. Navržený záměr představuje výstavbu rozsáhlé haly včetně souvisejících dopravních komunikací a parkovacích stání. Sledovaná lokalita se nachází v k. ú. Březhrad jižně od Hradce Králové. Stavba bude umístěna na pozemcích ležících východně od želez. trati, které jsou většinou vedeny jako ostatní plochy a v současnosti nejsou hospodářsky využívány. Doporučení zohledňuje výsledky biologických průzkumů, které byly na lokalitě realizovány a vyústily v některé požadavky na provedení kompenzačních opatření, která by mohla zmírnit negativní vlivy záměru na živou přírodu.

# Popis lokality

Stávající mozaikovitý charakter vegetace odráží předchozí způsoby využití lokality. V minulosti zde byla pole, která na některých místech vystřídala extenzivní těžba písku a později zde byla čerpána podzemní voda. V současnosti není lokalita již několik let hospodářsky využívána a postupně zarůstá (obr. 1). Kromě dvou drobných lesíků, tvořených výsadbami borovic, se zde nacházejí porosty vzniklé přirozeným šířením dřevin a rozsáhlé plochy zarůstající travobylinnou vegetací. Z hlediska ochrany přírody jsou nejzajímavější porosty rozvolněných trávníků s paličkovcem šedavým, které vznikly na narušovaných místech s písčitým substrátem. Významnou část lokality však zaujímají druhově chudé porosty s dominancí třtiny křovištní (která postupně vytlačuje paličkovec šedavý), do nichž jen ojediněle pronikají náletové dřeviny. Pokud dojde k realizaci plánovaného záměru, bude naprostá většina lokality zastavěna a zřejmě dojde i k narušení vegetace na místech určených pro zemní val a následné sadové úpravy v okolí nových staveb (obr. 1).

Obrázek 1: Stávající charakter území a rozsah plánované stavby.

# Návrh řešení sadových úprav

Výsledky biologických průzkumů dokládají, že nejhodnotnějším typem vegetace na lokalitě jsou otevřené trávníky s paličkovcem šedavým. Na tyto biotopy jsou kromě některých významnějších rostlin vázány také četné druhy hmyzu. Je proto doporučováno, aby na nezastavěných plochách byly vytvořeny podmínky pro obnovu těchto trávníků.

Stanoviště tohoto typu vznikají obvykle na písčinách s narušovaným povrchem.

Substrát by měl být písčitý s malým obsahem živin a také vysýchavý. Trávníky písčin jsou většinou na dobře osluněných místech, kde dochází k extrémnímu kolísání teplot při povrchu půdy. Jako vhodné plochy pro obnovení těchto porostů se jeví nezastavěné pásy na západní straně hal a podél komunikace v severní část území mezi zemním valem a plánovanými halami. Trávník by měl být založen na surovém písku. Pro založení trávníku však není možné použít běžné travní osivo. Jako vhodný zdroj diaspor psamofilních rostlin by bylo možné použít svrchní vrstvu písku shrábnutou i s rostlinami z nejlépe vyvinutých částí trávníků, které se dnes nacházejí na místech plánovaných staveb. Takto získaný materiál by byl rozhrnut na nově zakládané plochy a ponechán spontánnímu vývoji. Péče o takto vzniklý porost by měla spočívat v občasném narušení písčitého povrchu, aby nedošlo k jeho přerůstání dominantními druhy trav, jako je např. třtina křovištní. Je třeba počítat s tím, že tento biotop nebude mít vzhled obvyklého trávníku. Aby byla zajištěna jeho ekologická funkčnost, musí být porost nezapojený s výskytem lišejníků a efemérních bylin, místy bude jen obnažený písek (obr. 2).

Obrázek 2: Psamofilní společenstvo na jednom z pravidelně narušovaných míst na dotčené lokalitě. Stejný typ porostu by měl být vytvořen i v rámci sadových úprav.

Do tohoto trávníku je možné vysadit jen velmi omezený počet dřevin. Mělo by se jednat maximálně o 10 stromů takových druhů, které svým opadem neobohacují půdu o živiny. Možné je použití dubu letního, borovice lesní nebo břízy bělokoré, jejichž opad díky velkému množství tříslovin blokuje rozpad a uvolňování organických látek do půdy. Stromy je třeba vysadit spíše solitérně, aby nedocházelo k zastínění trávníku. Keře jsou na této ploše nežádoucí, bylo by je možné vysadit jen na okrajích plochy.

Výsadby na zemním valu, který bude logistický areál oddělovat od stávajících panelových domů, je třeba také přizpůsobit výše uvedeným požadavkům na omezení přísunu živin do nově založených trávníků. Na vnější straně valu, která bude otočena směrem k severu je možné vysadit běžné druhy stromů a keřů. Vhodné by byly domácí dřeviny odpovídající přirozeným porostům, například hlohy, růže šípková, svída krvavá, slivoň trnka nebo líska obecná. Na vnitřní straně valu, která bude přivrácena k zakládaným psamofilním trávníkům, by měl být respektován požadavek na minimalizaci vstupu živin z listového opadu. Porost dřevin by zde měl být spíše sporadický, k výsadbám by bylo možné použít výše zmíněné druhy (borovice, dub). Pro zlepšení biologické funkce by bylo vhodné tuto stranu valu alespoň z jedné třetiny vybudovat z velkých nasucho vyskládaných kamenů. Mezery mezi kameny by pak mohly sloužit jako úkryty pro hmyz a drobné obratlovce. Mimo jiné by tím mohlo být dosaženo i určité kompenzace negativního vlivu stavby na místní populaci silně ohrožené ještěrky obecné. K výsadbám na koruně valu by pak opět bylo vhodné použít kombinaci dubů a borovic. Mladé duby zůstávají olistěné prakticky po celý rok, takže by byl dobře zajištěn bariérový efekt výsadby. Obě dřeviny koření velmi hluboko, takže by zemní val navíc zpevnily. K výsadbám by bylo možné využít stromy, které bude třeba z lokality odstranit. Pokud se tak stane, bude třeba technologicky vyřešit šetrné vyjmutí stromů a jejich případnou mezideponii, než bude připravena plocha pro jejich vysazení. Aby bylo dosaženo úspěchu, měly by tyto práce zřejmě proběhnout během jednoho mimovegetačního období.

Další nezastavěná plocha se bude nacházet při jižní hranici areálu mezi halami a stávajícími porosty dřevin. Zde vzhledem k zastínění nebude možné obnovit biotop písčin. Plochy by přesto mohly plnit ekologickou funkci jako potravní stanoviště pro drobné živočichy. Předpokladem pro naplnění tohoto potenciálu však bude vhodný způsob údržby těchto ploch. Mohou sem být vysazeny některé kvetoucí a bobulonosné křoviny, například hlohy nebo kalina obecná. Pro zatraktivnění ploch pro živočichy však bude nejdůležitější, aby porosty nebyly založeny druhově chudým travním osivem a pak pravidelně sečeny na velmi malou výšku. Takto pěstovaný „anglický trávník“ prakticky vylučuje výskyt většiny obratlovců a není zajímavý ani pro hmyz. Nejjednodušším řešením by bylo po vysazení keřů ponechat plochu samovolnému vývoji a údržbu omezit na sečení maximálně jedenkrát ročně. Dá se očekávat, že na narušenou plochu se rychle rozšíří společenstvo ruderálních rostlin, které zpravidla bohatě kvetou a plodí, takže poskytují potravu pro hmyz živící se na květech i pro drobné pěvce a hlodavce, kteří se živí semeny.

Další kompenzace ztráty biotopu otevřených trávníků s paličkovcem šedavým by bylo možné dosáhnout vytvořením tohoto stanoviště na plochách, které se nacházejí mimo přímo dotčené pozemky. Například jižně od plánované stavby, kde se v současnosti vyskytují nevyužívané porosty, kterým dominuje třtina křovištní a vyskytuje se zde i invazivní křídlatka. V přípravné fázi však bude nutné provést plošné stržení a odstranění stávajícího porostu třtiny. Tím dojde k vytvoření  plochy obnaženého písčitého substrátu, na kterém bude možné výše popsaným způsobem založit společenstvo písčin. Také zde však bude třeba provádět následnou péči spočívající v extenzivním narušování povrchu.