STATICKÝ POSUDEK

Identifikační údaje

Název akce    :  Logistický areál Thyssenkrupp Ferrosta

v lokalitě Hradec Králové – Březhrad

Místo stavby  :  pozemek p.č. 85/1 a další, k.ú.Březhrad

Investor : 		ThyssenKrupp Ferrosta spol. s r.o.

Křižíkova 237/36a

186 00 Praha 8

IČO  490 97 016

Zapsaná v obchodním rejstříku vedením u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka  59860

Zastoupený : Ing. Radek Miláček  - jednatel

Projektant – statický posudek :

Statická část :   ing. Jiří Kopecký , Brendlova 884/4, Vysoké Mýto

ČKAIT 0700807 - Autorizovaný inženýr v oboru statika a dynamika staveb

Datum:	 12/2008

1. 	Úvod

Lokalita Hradec Králové – Březhrad:

Dle snímku mapy KN ( viz. příloha žádosti)  se jedná o lokalitu zahrnující tyto pozemky :

p.p.č 85/1, 678/11, 678/3, 678/2, 147, 86, 648/20, 678/3, 146/1, 145/4, 145/10, 145/25, 678/1, 678/5, 86, 241/17, 678/6, 241/35, 678/2, 678/18, 145/2, 241/3, 241/4, 146/2 a st.č.221 v k.ú. Březhrad.  Předmětná lokalita se nachází mezi tratí ČD a areálem bývalé společnosti SALMA a vlečkou do areálu bývalé společnosti SALMA a vlečkou do areálu firmy QUELLE. Jedná se o dosud nezastavěné území.

V tomto areálu hodlá firma ThyssenKrupp Ferrosta spol. s r.o. Praha postavit nové logické centrum, jehož hlavním úkolem je skladování a distribuce hutního materiálu

2.	Předpokládané dělení na stavební objekty a provozní soubory

Předpokládané rozdělení na provozní soubory a  stavební objekty:

(bude průběžně upřesňováno v průběhu zpracováván PD pro ÚŘ)

Provozní soubory :

PS 01		Jeřáby

PS 01		Technologie zpracování materiálu

Stavební objekty :

SO 01		Skladovací hala

SO 02             Administrativní budova

SO 03 		Vrátnice, váha

SO 04		Příprava staveniště, HTÚ

SO 05		Venkovní vodovod

SO 06		Venkovní kanalizace  vč. ORL

SO 07		STL plynovodní přípojka

SO 08		Venkovní osvětlení

SO 09		Komunikace a zpevněné plochy

SO 10		Přístupová komunikace , úprava otočky autobusů MHD

SO 11		Sadové a terénní úpravy

SO 12		Oplocení

SO 13		Vlečka

SO 14		Přípojka na distribuční síť NN (Investor – ČEZ a.s.)

SO 15		Distribuční trafostanice 22/0,4 kV (Investor – ČEZ a.s.)

SO 16		Přípojka telefonu

(Investor – TELEFONICA O2 CZECH REPUBLIC a.s.)

Úroveň podlahy 1.NP skladovací haly a administrativní budovy je plánována na úrovni  :

+0,000=228,50 m.n.m.

3.	Zhodnocení geologických podmínek pro založení objektů :

Pro ekologické posouzení lokality plánované výstavby byl  firmou DEKONTA a.s., Dřetovice 109, 273 42 Stehlečeves proveden podrobný geologický průzkum lokality.

Práce byly zahájeny v 08.2007. Terénní práce byly prováděny v 08.2007  - byla provádná průzkumná díla (jádrové vrty a penetrační zkoušky). Všechny jádrové vrty byly vyhloubeny 10.8.2007, celkem bylo provedeno 5 vrtů, každý do hloubky 10 m p.t., tj. celková metráž 50 m. Následně bylo vynesené vrtné jádro zdokumentováno odpovědným geologem, byly odebrány vzorky zemin pro geotechnické zkoušky a odeslány do nezávislé akreditované laboratoře. Laboratorní geotechnické zkoušky byly dokončeny 22.8.2007.

Terénní penetrační zkoušky byly zahájeny dne 14.8.2007 a ukončeny 15.8.2007. Celkem bylo

provedeno 10 penetračních sond o celkové metráži 120 m (á x 10 m a 2 x 20 m). Měřické práce proběhly v období od 15.8.do 22.8.2007. Závěrečná zpráva byla dokončena v 11.2007.

Podzemní voda - v době provádění vrtných prací se hladina podzemní vody ve vrtech pohybovala v hloubce 2,5 – 3,0 m pod úrovní rostlého terénu,  tj. na úrovni 224,9 až 225,4 m.n.m.

Úroveň podlahy 1.NP skladovací haly a administrativní budovy je plánována na úrovni  +0,000=228,50 m.n.m. Hladina podzemní vody leží v hloubce 3,6 až 3,1 m pod terénem tj. na úrovni 224,9 až 225,4 m.n.m..

V zájmovém prostoru se vyskytuje souvislé, mělké zvodnění s volnou hladinou vázané na průlinově propustné písčité a písčitoštěrkovité zeminy fluviální terasy. Písčité a písčitoštěrkovité zeminy kvartérního zvodnělého souvrství jsou dobře propustné

Předkvartérní podloží – v  prostoru zájmové lokality je podloží tvořeno především šedými jílovci méně často slínovci březenského souvrství (spodní až střední coniak). Povrch zvětralých jílovců a slínovců byl zastižen v hloubce 12,8 až 15,8 m pod úrovní stávajícího terénu tj. na výškové úrovni 211,9 až 215,3 m.n.m. (B.p.v). Partie jílovců a slínovců zastižené sondáží jsou značně zvětralé a náleží do klasifikační třídy R6 podle ČSN 73 1001.

Pokryvné útvary -  prostoru zájmové lokality jsou horniny předkvartérního podloží překryty mohutným souvrstvím písků a štěrkopísků fluviálního původu. Sedimenty náleží k würmské terase Labe. V celém zájmovém prostoru jsou uloženy téměř výhradně nesoudržné zeminy s minimálním obsahem prachovitých a jílovitých frakcí. Ve svrchních horizontech geologického profilu jsou písky většinou výrazně jemnozrnně zrnité s příměsí drobných valounů. Zrna velikosti do 0,5 mm tvoří 40 až 60% celkového objemu. Zeminy uložené hlubších partiích jsou tvořeny středně až hrubě zrnitými písky s vyšším obsahem drobné až střední štěrkovité frakce tvořené opět valouny.

Zcela jednoznačně převládají špatně zrněné písky třídy S2 SP doplněné ve svrchní části souvrství slabě prachovitými písky třídy S3 S-F a ve spodních partiích pak i písčitými štěrky

třídy G3 G-F.

Geotechnické typy

Zeminy a horniny zastižené sondážními pracemi v rámci průzkumu lokality byly podle dokumentace sond, výsledků laboratorních testů a celkového inženýrsko-geologického vyhodnocení zařazeny do následujících geotechnických typů:

Pokryvné útvary – kvartér :

– povrchové zeminy – písčité hlíny (včetně svrchních humusovitých půd) až písčité hlíny tříd F3 MS, S4 SM – celková mocnost cca 1,0 až 1,2 m. Zeminy tohoto  geotechnického typu 1 nemají z hlediska zakládání význam .

– svrchní část terasového souvrství – jemně zrnité písky místy až prachovité s příměsí drobných valounků – S2 SP, S3 S-F

- spodní část terasového souvrství – středně zrnité písky s drobnými až středními valouny místy až písčité štěrky – SP2, G3 G-F

Předkvartérní podloží :

– zvětralé jílovce a slínovce březenského souvrství – R6

Únosnost

Hodnotu výpočtové únosnosti Rd základových půd je třeba počítat v konkrétním místě s využitím příslušných geotechnických parametrů (g, F a cu) se zohledněním geometrických rozměrů základových konstrukcí. Orientačně je možné stanovit únosnost základových půd podle výsledků penetračních zkoušek (J.J.Brouwer, 2002).

Pro jednotlivé typy základových půd je rovněž možné stanovit hodnotu tabulkové výpočtové únosnosti Rdt podle technické normy ČSN 73 1001 – Základová půda pod plošnými základy.

Vzhledem k úrovni hladiny podzemní vody jsou plošné zakládání uvažovány pouze zeminy svrchní části fluviálního souvrství (svrchní část terasového souvrství – jemně zrnité písky místy až prachovité s příměsí drobných valounků – S2 SP, S3 S-F) uložené v nesaturované zóně ( nad hladinou spodní vody) .

Namrzavost

Namrzavost zemin byla stanovena podle zrnitostního kritéria (upravené Scheibleho kritérium)

využívaného ČSN 72 1002 - Klasifikace zemin pro dopravní stavby. Písky tříd S2 a S3 jsou nenamrzavé.

Vhodnost zemin pro podloží komunikací

K vhodnosti zemin pro podloží komunikací se zeminy řadí podle ČSN 72 1002 do deseti skupin, kde jsou zařazeny tak, že vhodnost zeminy klesá se zvyšujícím se číslem skupiny.

Jemně zrnité písky s proměnlivým obsahem prachovité frakce náleží do II. až IV. skupiny a jedná se tedy o zeminy představující vhodné podloží komunikací. Určitý problém může představovat absence tmelících složek (prach, jíl). Zeminy budou velmi obtížně zhutnitelné. Vzhledem k jemnozrnnosti písků může být problém dosáhnout obvyklých pevností vyžadovaných pro podloží komunikací a drátkobetonových podlah. Pro tyto účely bude velmi

pravděpodobně nutné provést zlepšení fyzikálních vlastností zemin v aktivní zóně. Vzhledem

k charakteru zemin bude vhodné použít směsná pojiva např. Dorosol. Mimo technologie zlepšování zemin je možné použít geosyntetika. Volba vhodného materiálu je závislá na typu a charakteru stavby v jejímž poodloží budou úpravy prováděny.

Zemní práce

Výkopy

V prostoru staveniště je možné provádět dočasné, stavební výkopy nad hladinou podzemní vody max. do hloubky 3 m jako volné, nepažené, s bezpečným sklonem svahů 1:1. Svahy výkopů hlubších než 3 m budou zasahovat prakticky vždy pod hladinu podzemní vody a je nutné je zajistit vhodným typem pažení.

Při použití výše uvedených tabulkových hodnot bezpečného sklonu svahů musí být dodržovány bezpečnostní podmínky stanovené technickou normou ČSN 73 3050 – Zemní práce:

- prohlídka svahů a okrajů výkopů na začátku směny a po každém přerušení práce

- zákaz provozu strojů v blízkosti výkopu

- zákaz přídavného zatížení v prostoru smykového klínu zeminy tj. přitěžování horní hrany výkopů provozem strojů nebo skládkou materiálu

- zmírnění svahu při zvětšení obsahu vody v zeminách

- dočasné výkopy, krátkodobě stabilní, nesmějí být ponechány přes zimní období

Použití strmějších sklonů svahů výkopů musí být ověřeno stabilitním výpočtem. Výkopy pro inženýrské sítě v soudržných zeminách mohou být do hloubky cca 1,5 m (v zastavěném  území do hl. 1,3 m) hloubeny se svislými stěnami. Pokud však není stabilita stěn výkopu dostačující nebo se ve stěnách objevují výrony vody je nutné výkop rýhy provádět svahovaný nebo jej zajistit pažením.

Snižování hladiny podzemní vody ve výkopech čerpáním bude téměř vždy velmi náročné a v mnoha případech technicky neřešitelné, protože písčité a štěrkovité zeminy jsou dobře propustné a vydatnost kvartérní zvodně je velmi vysoká.

Těžitelnost

Třída těžitelnosti, stanovená podle zásad ČSN 73 3050 - Zemní práce, je uvedena jako poslední údaj v popisu jednotlivých vrstev zemin zjištěných sondážními pracemi. Podle Technických kvalitativních podmínek staveb pozemních komunikací (2001) se stanovují pouze 3 základní třídy těžitelnosti.

V prostoru zájmové lokality byly v prostředí kvartérních sedimentů zjištěny zeminy 1. až 3 třídy těžitelnosti. Podle TKP se tedy jedná o  I. třídu těžitelnosti - těžba prováděná běžnými výkopovými mechanizmy (buldozery, rypadla, ručně). Jedná se o třídy 1 až 3 a 4 a), b), c) a f) podle ČSN 73 3050.

Použití do násypů

Vhodnost zemin k použití do násypů a zpětných zásypů byla posouzena podle kritérií technické normy ČSN 72 1002 - Klasifikace zemin pro dopravní stavby.

Písčité a písčitoštěrkovité zeminy uložené v prostoru lokality jsou podle těchto kritérií velmi vhodné. Písky jsou však značně jemně zrnité a štěrkovitá frakce je drobnozrnná. Většinou chybí tmelící složka (prach a jíl). Tyto zeminy jsou v praxi velmi obtížně zhutnitelné a je třeba používat důsledně vhodnou technologii s vyšším počtem pojezdů bez vibrace na závěr hutnění každé jednotlivé vrstvy. Rovněž je potřeba používat přednostně těžké hutnící stroje.

Vzhledem k celkově jemně zrnitému materiálu však ani v případě použití správné techniky a technologie hutnění nemusí být dosaženo požadované pevnosti podloží, zvláště v případě vyšších než běžných hodnot podle příslušných technických norem a katalogu vozovek

Závěr z posudku :

Na základě provedených průzkumných prací je možné konstatovat, že celkově základové poměry lokality  vzhledem k jednotvárnosti území jsou spíše jednoduché ve smyslu kriterií technické normy ČSN 73 1001 – Základová půda pod plošnými základy.

Plánované stavby jsou však stavbami konstrukčně náročnými ve smyslu kriterií technické normy ČSN 73 1001 – Základová půda pod plošnými základy, základy je nutno navrhovat podle výpočtu mezních stavů podle zásad 2. geotechnické kategorie.

Základová půda v nesaturované zóně ( zóna nad hladinou spodní vody)  je tvořena především jemně zrnitými písky s místní příměsí prachovité frakce a proměnlivým obsahem drobných valounů. Z hlediska klasifikace se jedná o třídy S2 SP a místy až S3 S-F. Písky jsou většinou ulehlé, ale statickou penetrační sondáží byly zjištěny i polohy středně ulehlé. Především místní rozdíly v míře ulehlosti těchto základových půd mohou způsobit rozdílné geotechnické vlastnosti zemin v podloží stavebních objektů.

Za určitých okolností je tedy třeba považovat základové poměry za složité.

Náležitou pozornost při zpracování projektové dokumentace doporučujeme věnovat stanovení

minimálních požadovaných vlastností podloží komunikací, parkovacích ploch a především pak průmyslových, drátkobetonových podlah halových objektů. Stejnou důležitost podle našich zkušeností má stanovení požadavků na dokladování kvality hutnění násypů a upraveného podloží v úrovní pláně.

Tuto problematiku doporučujeme řešit podle požadavků ČSN 72 1006 - Kontrola zhutnění zeminy a sypanin.

Inženýrsko-geologické poměry zájmové lokality umožňují plošné zakládání stavebních objektů na základových železobetonových  patkách za předpokladu respektování okolností ovlivňujících základové poměry:

-  nižší únosnost základových půd ve svrchních partiích geologického profilu

-  nestejnoměrná ulehlost a rozdílná stlačitelnost

-  vysoká hladina podzemní vody

Železobetonové základové patky by měly základovou spáru v pokryvných  vrstvách (kvartér)

Jedná se o svrchní část terasového souvrství – jemně zrnité písky místy až prachovité s příměsí drobných valounků – S2 SP, S3 S-F nebo o spodní část terasového souvrství – středně zrnité písky s drobnými až středními valouny místy až písčité štěrky – SP2, G3 G-F .

V případě, že v prostoru lokality budou projektovány náročné stavební objekty citlivé na sedání základových konstrukcí je třeba uvažovat i o možnosti hlubinného zakládání na velkoprůměrových vrtaných pilotách vetknutých do pevných hornin předkvartérního podloží. Povrch předkvartérního podloží – povrch zvětralých jílovců a slínovců - byl zastižen v hloubce 12,8 až 15,8 m pod úrovní stávajícího terénu tj. na výškové úrovni 211,9 až 215,3 m.n.m. (B.p.v).

Úroveň podlahy 1.NP skladovací haly a administrativní budovy je plánována na úrovni  +0,000=228,50 m.n.m. Povrch předkvartérního podloží – povrch zvětralých jílovců a slínovců - byl tedy zastižen v hloubce 16,6 až 13,20 m pod úrovní budoucí podlahy 1.NP objektu.

Vzhledem k halovému charakteru stavby s velkým podílem zatížení od jeřábových drah se a vzhledem k předpokládanému tvaru nosných sloupů haly (na vnitřním sloupu haly bude uložena konstrukce střechy a nosná konstrukce jeřábových drah) se předpokládá hlubinné založení na pilotových základech – podrobný statický výpočet a návrh bude proveden dle ČSN 73 1002 – Pilotové základy. Tímto způsobem lze eliminovat negativní  vlastnosti některých zemin v podloží, které by se uplatnily při návrhu plošného zakládání na základových patkách a pasech.

Pod každý sloup haly lze předpokládat provedení dvojice vrtaných velkoprůměrových polit průměru cca 1200 mm. Piloty bude umístěna pod každým sloupem a budou opatřeny  monolitickým  hlavou pro osazení paty sloupu.  Lze předpokládat, že vrtané piloty budou vetknuté do podložních zvětralých jílovců a slínovců  Jejich hloubka by se pohybovala kolem do 15 m.

Podzemní voda a její vyšší hladina nepříznivě ovlivní provádění vrtaných velkoprůměrových pilot - některé geologické vrstvy jsou ve stěnách výkopů pro piloty nestabilní a mohou se při nedokonalém pažení vrtu  vytvářet kaverny nebo dojde k promíšení betonu se zeminou . Tím může být ohrožena únosnost pilot, stoupnou spotřeba betonu pro pilotáž. Při vrtání bude nutno pilotu pažit. Piloty je nutno zabetonovat ihned po vyhloubení otvoru pro pilotu. Vliv podzemní vody je nutno zohlednit při statickém návrhu pilot.

Projekt předpokládá použití hlubinného zakládání na velkoprůměrových vrtaných pilotách – vzhledem ke geologickým podmínkám a blízkosti zástavby (bytové objekty stavěné panelovou technologií, rodinné domy apod.)  nebudou použity jiné typy pilotového založení – beraněné piloty, vháněné piloty  apod.

Konečné rozhodnutí o způsobu založení nosné konstrukce objektu skladovací haly a administrativní budovy bude provedeno v dalších stupních projektové dokumentace (projekt pro stavební povolení ) po zvolení statického schématu ocelové konstrukce haly. Dle zvoleného statického schématu haly a dle znalosti reakcí ocelové konstrukce v místě uložení na základové konstrukce bude možno navrhnout nejvhodnější způsob založení – pilotové založení x založení plošné.

V dalším stupni projektové dokumentace (projekt pro stavební povolení) bude nutno geologický průzkum doplnit o výsledky laboratorních zkoušek podzemní vody, aby bylo možno stanovit agresivitu podzemní vody, resp. horninového prostředí, na stavební konstrukce (základové konstrukce ) přicházející do trvalého styku s podzemní vodou .

4. 	Podlahové konstrukce

Podlaha :

Vzhledem k provozu ve skladovací hale bude provedena speciální cementová podlaha – vyhlazená ocelobetonová (drátkobetonová) deska se vsypem předpokládané tl. 225 mm, hlazený povrch ve finální úrovni - provozní zatížení podlahové desky je 100 kN/m2 = 10t/m2.

Izolace podlah proti zemní vlhkosti bude provedena v protiradonové úpravě  ve skladbě :

- ochranná netkaná textilie - 500g/m2 (GEOFILTEX 63-500 g/m2)

- folie z PVC-P SARNAFIL G476-20 tl. 2 mm

- ochranná netkaná textilie - 300g/m2  (GEOFILTEX 63-300 g/m2)

Pod podlahovou železobetonovou deskou tl. 225mm (bude ověřeno statickým výpočtem) – drátkobeton – beton B30 (C30/37) - bude pro zajištění úpravy základového podloží proveden podsyp, resp. hutněný polštář, z vhodného hutnitelného materiálu - drcené kamenivo specifických frakcí armované výztužnou tkaninou .

Zhutněný polštář pod podlahovou deskou bude proveden v tl. 525 mm ve dvou vrstvách :

- báze (spodní vrstva) tl. 275 mm z drceného kameniva frakce 63-125. Hutnění této spodní vrstvy bude provedeno středně těžkým hutnícím prostředkem o hmotnosti do 5t; počet pojezdů a režim hutnění upřesní přímo na stavbě geolog nebo geotechnik podle provedených zkoušek zhutnění; doporučujeme zhutnění na výsledný modul deformace Edef,2 = 25 – 30 Mpa

- na urovnaný povrch spodní vrstvy hutněného polštáře nutno položit geotkaninu vysoké tahové pevnosti nad 60 kN/m nebo geomříže; spojování tohoto  výztužného prvku bude provedeno podle  technologického  předpisu konkrétního výrobce - geotkanina GEOJUTEX 60 - 300 g/m2

- vrchní vrstva tl. 250 mm frakce 0-63 mm až k základové spáře podlahové desky. Hutnění této svrchní vrstvy bude provedeno středně těžkým hutnícím prostředkem o hmotnosti do 5 t; počet pojezdů a režim hutnění upřesní přímo na stavbě geolog nebo geotechnik podle provedených zkoušek zhutnění; vrstvu požadováno zhutnit na výsledný modul deformace  Edef,2 = 45 Mpa

-   ukončující vrchní vrstva tl. cca 20-40mm – jemnozrnná výsivka

Na vrchní vrstvu zhutněného polštáře bude položena foliová hydrizolace a dále  bude prováděna betonáž základové desky. Před provedením základové podlahové desky je nutno doložit měřením míru zhutnění násypu pod základovou deskou.  Hutněno dle požadavků statika - modul deformace na povrchu násypu pod základovou deskou musí být min. Edef,2 = 45 MPa.

V rámci přípravy staveniště bude provedena hrubá terénní úprava staveniště – vyrovnání a urovnání prostoru staveniště na zvolenou úroveň HTÚ = 0,750 = 227,75 m.n.m.   Hutněný  násyp do úrovně HTÚ bude proveden z vhodného hutnitelného materiálu  a bude hutněn po vrstvách tl. max. 200 mm na Edef,2 =30 - 35MPa.

Z úrovně HTÚ bude prováděno vrtání velkoprůměrových pilot.

Izolace proti zemní vlhkosti a proti pronikání znečišťujících  látek do propustného podloží stavby bude provedena hydroizolační folií – předpokládá se použití homogenní hydroizolační fólie z PVC-P ( např. FATRAFOL 803 nebo STAFOL 914)  nebo HDPE folie (např. JUNIFOL)  - tl. folie min. 2 mm.

Izolace se pokládá na souvislou vrstvu hutněného násypu  (konstrukční vrstva ze štěrkodrti s prosívkou 0-4mm  s max. zhutněním nebo na podkladní beton  ve skladbě:

- ochranná netkaná textilie - 500g/m2 (např. GEOFILTEX 63-500 g/m2)

- hydroizolační folie z PVC-P nebo HDPE tl. 1,0 mm

- ochranná netkaná textilie - 300g/m2  (např. GEOFILTEX 63-300 g/m2)

Po položení je nutno hydroizolační vrstvu ( hydroizolační folie tl. 1,0 mm) ihned chránit proti mechanickému poškození vhodným způsobem (překrytí ochrannou textilií do doby provádění dalších vrstev podlahy).

5.	Založení stavby - spodní stavba :

Založení objektu se předpokládá vzhledem ke geologickým podmínkám hlubinné na pilotových základech – velkoprůměrové vrtané piloty. Délky pilot proměnné dle geologických poměrů tak,  aby byla dosažená požadovaná únosnost pilot a sedání pilot.  Délky pilot proměnné dle geologických poměrů tak aby byla dosažená požadovaná únosnost pilot a sedání pilot.

V hlavách pilot budou betonovány ŽB monolitické patky pro osazení ocelové konstrukce haly. Mezi patkami pak budou osazeny ŽB prefabrikované základové trámy – pasy sendvičové – nosná část tl. 160 mm, ochranná část izolace tl. 60 mm, tepelně izolované – polystyrenové desky tl. 80mm. Beton piloty i patky bude třídy B20 V4.

6.	Čerpací vrty

Zrušeny stávající čerpací vrty (zakonzervovány) – přestala se čerpat spodní voda – hladina spodní vody není ovlivňována čerpáním spodních vod. Podzemní vody jsou v hydraulické závislosti na vodě v otevřeném toku Labe, případně jeho přítoků.

Vzhledem k tomu, že vrty již nejsou využívány k čerpání spodní vody, nedochází k rozkolísávání hladiny spodní vody v území v průběhu času. Toto má bezesporu vliv na statickou stabilitu stávajících panelových objektů –panelová konstrukce není zatěžována vlivy od rozkolísané hladiny spodních vod.

7.	Popis sousedních objektů

Objekt  č.p. 185 (p.č. 269/1) , 186 (p.č. 270/1), 179 (p.č. 265) :

Objekty umístěné nejblíže staveništi.

Panelové bytové domy systému T O6B – celostěnová varianta. Objekt je pětipodlažní - 4 nadzemní podlaží obytná a jedno technické nadzemní podlaží vstupní, objekt bez výtahu. Svislý nosný systém, je kombinovaný příčný a podélný montovaný stěnový. Nosné stěny jsou železobetonové prefabrikované. Založení objektu je pravděpodobně realizována na základových pasech. Obvodový plášť v průčelích je tvořen celostěnovými kompletizovanými panely. Střecha objektu je jednoplášťová s větracími otvory v úrovni tepelněizolační vrstvy.

Ostatní objekty – p.č. 205,206, 212 ,213

Panelové bytové domy systému T O6B – varianta s parapetními panely a lehkými meziokenními vložkami. Objekt je pětipodlažní - 4 nadzemní podlaží obytná a jedno technické nadzemní podlaží vstupní, objekt bez výtahu.  Svislý nosný systém, je kombinovaný příčný a podélný montovaný stěnový. Nosné stěny jsou železobetonové prefabrikované. Založení objektu je pravděpodobně realizována na základových pasech.

Parapetní, meziokenní a štítové dílce jsou lehčené. Střecha objektu je jednoplášťová s větracími otvory v úrovni tepelněizolační vrstvy.

8.	Statika panelových objektů:

Pokud mají panelové bytové objekty na severní straně plánovaného areálu dle vyjádření majitelů bytů v těchto objektech,  narušenou statiku (trhliny) a  nacházejí se ze statického hlediska v havarijním stavu, měli by majitelé těchto objektů tuto skutečnost doložit nezávislým statickým posudkem a tuto skutečnost urychleně řešit.

V dalších stupních projektové dokumentace (projekt pro územní řízení, projekt pro stavební řízení) bude problematika statické stability panelových objektů při výstavbě v areálu logistického centra podrobně řešena. Stávající stav bude doložen podrobným stavebnětechnickým průzkumem stávajícího stavu – lze provést za předpokladu, že projektantovi zpracovávajícímu průzkum bude předložena projektová dokumentace skutečného provedení panelového objektu včetně  statické části projektové dokumentace a současně bude umožněn vstup do všech soukromých prostor objektu pro objektivní zdokumentování vzniklých statických poruch (trhliny). Vzniklé trhliny budou zaneseny do výkresové dokumentace včetně fotografické  dokumentace jejich aktuálního stavu a včetně zaměření jejich šířky a délky.

Ve zprávě o provedeném průzkumu budou případně vzniklé trhliny vyhodnoceny statikem s odbornou způsobilostí z hlediska vlivu na celkovou statiku objektu – lze s velkou pravděpodobností ze zkušeností s obdobnými typy panelových objektů předpokládat, že trhliny vznikly v souvislosti s nedokonalým řešením nebo nedokonalým provedením styků a spar mezi jednotlivými prvky panelové soustavy a nemají ve většině případů podstatný vliv na statickou stabilitu objektu.

V průběhu realizace stavby bude prováděno nezávislou autorizovanou osobou (statik s autorizací, zkušební ústav stavební apod.) sledování případných trhlin v pravidelných časových intervalech . O výsledku sledování bude vedena příslušná dokumentace.

9.	Založení stavby - spodní stavba – skladovací hala, administrativní budova :

Založení objektu se předpokládá vzhledem ke geologickým podmínkám hlubinné na pilotových základech – velkoprůměrové vrtané piloty. Délky pilot proměnné dle geologických poměrů tak,  aby byla dosažená požadovaná únosnost pilot a sedání pilot a byla dosaženo pevné podloží.

Vzhledem k tomu, že v  prostoru uvažované lokality budou projektovány náročné stavební objekty citlivé na sedání základových konstrukcí,  je nutno uvažovat o možnosti hlubinného zakládání na velkoprůměrových vrtaných pilotách vetknutých do pevných hornin předkvartérního podloží. Povrch předkvartérního podloží – povrch zvětralých jílovců a slínovců - byl zastižen v hloubce 12,8 až 15,8 m pod úrovní stávajícího terénu tj. na výškové úrovni 211,9 až 215,3 m.n.m. (B.p.v).

Úroveň podlahy 1.NP skladovací haly a administrativní budovy je plánována na úrovni  +0,000=228,50 m.n.m. Povrch předkvartérního podloží – povrch zvětralých jílovců a slínovců - byl tedy zastižen v hloubce 16,6 až 13,20 m pod úrovní budoucí podlahy 1.NP objektu.

Projekt předpokládá použití hlubinného zakládání na velkoprůměrových vrtaných pilotách – vzhledem ke geologickým podmínkám a blízkosti zástavby (bytové objekty stavěné panelovou technologií, rodinné domy apod.)  nebudou použity jiné typy pilotového založení – beraněné piloty, vháněné piloty  apod.

Konečné rozhodnutí o způsobu založení nosné konstrukce objektu skladovací haly a administrativní budovy bude provedeno v dalších stupních projektové dokumentace (projekt pro stavební povolení ) po zvolení statického schématu ocelové konstrukce haly. Dle zvoleného statického schématu haly a dle znalosti reakcí ocelové konstrukce v místě uložení na základové konstrukce bude možno navrhnout nejvhodnější způsob založení – pilotové založení x založení plošné.

Provádění vrtaných pilot v prostředí písků a štěrkopísků není doprovázeno nadměrným hlukem a nadměrnými vibracemi. Při vrtání velkoprůměrových pilot se nepoužívají vibrační technologie. Podzemní voda a její vyšší hladina nepříznivě ovlivní provádění vrtaných velkoprůměrových pilot - některé geologické vrstvy jsou ve stěnách výkopů pro piloty nestabilní a mohou se při nedokonalém pažení vrtu vytvářet kaverny nebo dojde k promíšení betonu se zeminou. Tím může být ohrožena únosnost pilot, stoupnou spotřeba betonu pro pilotáž. Při vrtání bude nutno pilotu pažit ocelovou výpažnicí. Piloty je nutno zabetonovat ihned po vyhloubení otvoru pro pilotu. Vliv podzemní vody je nutno zohlednit při statickém návrhu pilot. Při vrtání velkoprůměrových pilot proto nelze použít vibrační technologie, neboť  stěny výkopu pro pilotu jsou nestabilní a při použití vibrační technologie by hrozilo sesutí stěn do výkopu a k vytváření kaveren.  .

Nejbližší vrtané piloty jsou ve vzdálenosti cca 66,0 m od nejbližší bytové zástavby – panelový bytový dům č.p. 186.

Vzhledem k výše uvedenému je nutno konstatovat, že otřesy a vibrace při vrtání velkoprůměrových pilot nevznikají a nemohou být tak silné, že poškodí statiku obytných panelových domů. Zvolená technologie vrtaných velkoprůměrových pilot je běžně používaná technologie i v prostředí husté městské zástavby.

Tabulka : Předpoklad parametrů použitých strojů - zemní práce – vrtání pilot

| Číslo zdroje hluku | Typ stroje, název | Akustický výkon LW v dB(A) | Hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 1 [m] LpAr v dB(A) | Doba používání stroje Hod/den |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | vrtná souprava pro vrtání pilot (1 kus) | - | LpA10 = 80 dB(A) | 4 |
| 2 | Rypadlo Caterpillar 428C (1 kus) | - | LpA10 = 83 dB(A) | 6 |
| 3 | Rypadlo UDS 110A (1kus) | - | LpA10 = 85 dB(A) | 6 |
| 4 | Nakladač UNC 151 (1 kus) | - | LpA10 = 83 dB(A) | 3 |
| Doprava | Nákladní automobily Tatra | Četnost jízd nákladních automobilů na staveniště a ze staveniště – 4/hod |  |  |

Zabránění zatížení obyvatel nepřiměřeným hlukem a prachem – řešeno v samostatné části.

10.	Nestabilní podloží v místě staveniště

Z geotechnického hlediska na základě výsledků provedeného průzkumu lze hodnotit podloží jako stabilní. Lze s velkou pravděpodobností konstatovat, že geologické podmínky v místě stávajících panelových domů jsou shodné  s geologickými podmínkami na pozemku p.č. 85/1, kde byl prováděn průzkum. U panelových domů lze předpokládat založení plošné v pokryvných kvartérních vrstvách tvořených  tvořených písky a štěrkopísky středně ulehlými až ulehlými, které při plošném založení poměrně velkou únosnost (viz. zpráva průzkumu lokality).Hodnota únosnosti základových půd Rdt dle ČSN 73 1001 se pohybuje v rozmezí 0,2 – 0,4 Mpa dle zvolené šířky základové konstrukce

Pokryvné útvary – kvartér – hloubka vrstvy 12,8 až 15,8 m pod úrovní stávajícího terénu :

– povrchové zeminy – písčité hlíny (včetně svrchních humusovitých půd) až písčité hlíny tříd F3 MS, S4 SM – celková mocnost cca 1,0 až 1,2 m. Zeminy tohoto  geotechnického typu 1 nemají z hlediska zakládání význam .

– svrchní část terasového souvrství – jemně zrnité písky místy až prachovité s příměsí drobných valounků – S2 SP, S3 S-F, středně ulehlé až ulehlé

- spodní část terasového souvrství – středně zrnité písky s drobnými až středními valouny místy až písčité štěrky – SP2, G3 G-F, středně ulehlé až ulehlé

Jedná se vesměs  o nesoudržné zeminy s minimálním obsahem prachovitých a jílovitých frakcí.

Předkvartérní podloží - zvětralé jílovce a slínovce březenského souvrství – R6

Povrch předkvartérního podloží – povrch zvětralých jílovců a slínovců - byl zastižen v hloubce 12,8 až 15,8 m pod úrovní stávajícího terénu tj. na výškové úrovni 211,9 až 215,3 m.n.m. (B.p.v).

Použití do násypů - písčité a písčitoštěrkovité zeminy uložené v prostoru lokality jsou podle těchto kritérií velmi vhodné. Písky jsou však značně jemně zrnité a štěrkovitá frakce je drobnozrnná. Většinou chybí tmelící složka (prach a jíl). Tyto zeminy jsou v praxi velmi obtížně zhutnitelné a je třeba používat důsledně vhodnou technologii s vyšším počtem pojezdů bez vibrace na závěr hutnění každé jednotlivé vrstvy. Rovněž je potřeba používat přednostně těžké hutnící stroje.

Na základě provedených průzkumných geologických prací je možné konstatovat, že celkově základové poměry lokality vzhledem k jednotvárnosti území jsou spíše jednoduché ve smyslu kriterií technické normy ČSN 73 1001 – Základová půda pod plošnými základy.

Plánované stavby jsou však stavbami konstrukčně náročnými ve smyslu kriterií technické normy ČSN 73 1001 – Základová půda pod plošnými základy, základy je nutno navrhovat podle výpočtu mezních stavů podle zásad 2. geotechnické kategorie.

Základová půda v nesaturované zóně (zóna nad hladinou spodní vody) je tvořena především jemně zrnitými písky s místní příměsí prachovité frakce a proměnlivým obsahem drobných valounů. Z hlediska klasifikace se jedná o třídy S2 SP a místy až S3 S-F. Písky jsou většinou ulehlé, ale statickou penetrační sondáží byly zjištěny i polohy středně ulehlé. Především místní rozdíly v míře ulehlosti těchto základových půd mohou způsobit rozdílné geotechnické vlastnosti zemin v podloží stavebních objektů.

Namrzavost zemin byla stanovena podle zrnitostního kritéria (upravené Scheibleho kritérium) využívaného ČSN 72 1002 - Klasifikace zemin pro dopravní stavby. Písky tříd S2 a S3 jsou nenamrzavé.

V místě stávajících panelových domů je základová půda v nesaturované zóně je tvořena pravděpodobně především jemně zrnitými písky s místní příměsí prachovité frakce a proměnlivým obsahem drobných valounů. Z hlediska klasifikace se jedná o třídy S2 SP a místy až S3 S-F. Písky jsou většinou ulehlé, ale statickou penetrační sondáží byly zjištěny i polohy středně ulehlé. Především místní rozdíly v míře ulehlosti těchto základových půd mohou způsobit rozdílné geotechnické vlastnosti zemin v podloží stavebních objektů.

Inženýrsko-geologické poměry zájmové lokality umožňují plošné zakládání stavebních

objektů za předpokladu respektování okolností ovlivňujících základové poměry:

- nižší únosnost základových půd ve svrchních partiích geologického profilu

- nestejnoměrná ulehlost a rozdílná stlačitelnost

- vysoká hladina podzemní vody

11.	Budování valu na severní straně

Zemní val na severní straně pozemku stavby :

cca 6 250 m3 , z toho cca 600 m 3 ornice (rozprostření v tl. 200 mm)

Dovoz potřebného materiálu

Bude dojednáváno s dodavatelem při uzavírání HS. Dodavatel stavby bude vybrán výběrovým řízením – součástí výběrového řízení bude i zajištění dovozu potřebného materiálu pro zemní práce a zajištění lokality, odkud bude materiál dovážen. Vzhledem k dopravní náročnosti lze předpokládat, že budou využity zásoby vhodného hutnitelného materiálu ve vhodných lokalitách z okolí Hradce Králové.

Ve stadiu zpracovávané projektové dokumentace není možno odpovědně stanovit, odkud bude přesněn potřebný materiál dovážen. .

Lze předpokládat, že budou použity písčité a písčitoštěrkovité  nebo hlinitopísčité zeminy blízkých lokalit v okolí Hradce Králové.

Tyto zeminy bývají v praxi obtížněji zhutnitelné a pro jejich hutnění je třeba používat důsledně vhodnou technologii s vyšším počtem pojezdů bez vibrace na závěr hutnění každé jednotlivé vrstvy. Rovněž je potřeba používat přednostně těžké hutnící stroje, bez vibrace.

Vypracoval :

Ing. Kopecký

ČKAIT 0700807 - Autorizovaný inženýr v oboru statika a dynamika staveb

Vysoké Mýto , 12.2008