Vysvětlivky:

Území plán města Hradec Králové – kap. A. 5. Životní prostředí – výpis

Při návrhu územního lokálního systému ekologické stability se vychází z nadregionálního a regionálního ÚSES a z vymezené kostry ekologické stability daného území. Lokální ÚSES jednak navazuje na vyšší ÚSES upřesňuje ho a zároveň vytváří (kdy do reg. biokoridoru se vkládají menší biocentra lok. významu). V urbanizované krajině pak jde i o propojení bioty města s volnou krajinou, o zlepšení životního prostředí, které musí být nejen zdravé (tedy bez výskytu látek, škodících zdraví člověka ), ale musí mít i podmínky vysoké pohody (tedy možnosti pozitivních psychických podnětů ).

V zájmovém území je rozložení stabilních a nestabilních segmentů krajiny značně nerovnoměrné a rozdíl mezi stabilními a nestabilními segmenty výrazný. Na jedné straně je to intenzivní zemědělství, doprava a průmysl a na druhé straně novohradské lesy a nivy řek. Zájmovým územím prochází NRBK Labe, který přechází do nivy Orlice (zde NRBC Orlice, další NRBC je tvořeno genovou základnou v novohradeckých lesích ), Od soutoku podél Labe proti proudu je biokoridor Labe regionálního významu.

VZTAH K VYŠŠíMU SES A NÁVAZNOSTI ÚSES

Podle územně technického podkladu "Nadregionálni a regionální ÚSES ČR" z r.1996 do řešeného území zasahují:

Nadregionální prvky ÚSES:

- NRBC Č. 11 Vysoké Chvojno , 1000 ha - k upřesnění (dle R ÚSES 1991 č.13 Genová základna

Bělečko)

- NRBK Č. 73 Bohdaneč - Vysoké Chvojno - osy NRBK vodní, nivní, borová (Labe Č. 3)

Regionální prvky ÚSES:

- RBC: Č. 969 Hrozná, 50 ha - vymezit (dle R ÚSES 1991 č.4)

- RBC Č. 982 Správčice ,50 ha - vymezit (č.8)

- RBC Č. 1760 U Labe, 30 ha - doplnit (Umrlice Č. 13, VKP Č. 11)

- RBC Č. 1761 Na Orlici, 40 ha - doplnit (součást NRBC Č. 14 Niva Orlice)

- RBC Č. 973 Meandry Orlice 60 ha - vymezit (součást NRBC Č. 14 Niva Orlice) ;.. RBK Č. 1266 Správčice - K73 (Labe č.7)

- RBK Č. 1280 K 73 -K73 ( Č. 11 U císařské studánky)

Návaznost na sousední ÚSES je dána respektováním již zpracovaných L ÚSES a okresního generelu ÚSES. ÚTP ÚSES ČR (Bínová 1996) vycházel z R ÚSES (SÚRPMO H.K., Stavoprojekt US H.K., 1991) a do té míry je taky ÚTP respektován. Požadavky na vymezení, upřesnění a doplnění vzhledem k již zpracovaným L ÚSES byly bezpředmětné.

BIOCENTRA A BIOKORIDORY

Uvedeno průběžné číslo prvků, v závorce Č. dle původního L ÚSES, název, přibližná výměra, převažující STG, stručná charakteristika a návrh opatření. Zkratky dřevin jsou uvedeny na závěr kapitoly.

7(1,8,9,9a) Labský náhon 5900x50=29ha k.ú.Plotiště,Plácky,Kukleny,Plačice 2B3-4,2AB3, 2BC3-5, 2BD3,2AB3, 2AB5

Rameno RBK Labe .Upravené koryto s travnatými břehy a doprovodnou zelení, podle břehových porostů může být rozdělen na části - koryto bez doprovodné zeleně - s mladou výsadbou JV - se vzrostlou břehovou zelení TP, VR, OL, BŘ, JS i s TP stromořadím pyramid. topolů -místy s podrostem bez černý, hloh, šípek., úseky v omezené zahrádkami,úsek v ČEZ zatrubněn Koryto toku je hustě zarostlé vodními rostlinami a vlhkomilnými společenstvy.

Návrh opatfení:

Zachovat a obnovit přírodní ráz toku, část podél zahrádek v Kuklenách přeložit a revitalizovat, chránit před technickými zásahy, poškození břehových porostů, znečištěním. Dle možností rozšířit minimálně na 20m. Vytvořit dle prostorových možností plochy veřejné zeleně s dřevinnou vegetací, ochranné travnaté pásy, zachovat stávající šířku toku, obnovit místy povrchový tok, obnova břehových porostů VR, OL, DB, JS. Vyhlásit ochranné pásmo 20m po obou březích se stavební uzávěrou.

68 (12) Pod čistírnou LBC 3 ha k.ú. Vysoká nad L. 2A4, 2AB3, 2A5

Rovina a terén 226 m. n .m., podloží středně těžké půdy. Břehový porost dubina s břízou, olší střemchou, dolní část mokřady - vrbina s topolem a olší. 3 exempláře vzrostlých dubů - ochrana.

Návrh opatření:

Lokalita je skladbou blízká autot. porostu - chránit porost, zajistit zásobování koryta biřičky vodou, nepřipustit odpad z ČOV.

69 (5) Slepé rameno Labe LBC, RBK 10 ha k.ú. Pražské Př., Třebeš 2A4 , 2B4-BC4

Zamokřené porosty na ostrůvcích slepých ramen Labe. Zalesněná bývalá louka využívána jako bažantnice. Porosty, smíšení olší, topolů, jívy, a lípy. Na louce smrk a douglaska. VKP 10

Návrh opatfení:

Obnovit přirozený charakter.

70 (13) Umrlice RBC 23 ha k.ú. Třebeš 2BC4

Rovina ve slepém rameni, podloží středně těžká půda. Louka, břehové porosty OL. VKP Č. 11

Návrh opatfení:

Udržovat luční porost, ornou vrátit do TTP, v pobřeží podporovat dub, lípu..

INTERAKČNÍ PRVKY

31 Plačický potok 3,4 km k.ú.Plačice, Březhrad

Odvodňovací kanál sečený až ke hladině. Od silnice OL s vír. VR. Podél zahrad občas VR, na pravém břehu je louka,dále pak břehy nesečené ( rákos) ojediněle VR, OL, hloh. Za silnicí břehy většinou nesečené bez doprovod zeleně.

Návrh opatření:

Doplnit břehový porost a úseky bez doprovodné zeleně (OL, VR, DB ).

31A-C Strouhy k.ú. Březhrad

Zbytky starého melioračního systému, místy TP, DB, hloh, bez černý (většinou u mostů či stavidel).

Návrh opatfení:

Doplnit VR, BD, OL, TP.

32 U náhonu k.ú. Plačice

Meliorační odpad, doprovod tvoří pouze rákos. Náhonem spojeno s Plačickým potokem.

Návrh opatfení:

Výsadba alespoň ojedinělé VR, OL a propojit s IP 33 (podél silnice) - JV, VR.

33 Březhradský písník k.ú. Plačice

Písník, po obvodě: TP, OL, BŘ, VR a výsadba BO.

Návrh opatfení:

Bez zásahu.

34 Trať k.ú. Plačice

náletová vegetace, keře